## 1. What are the header fields to identify a UDP socket and a TCP socket?

### UDP Socket（二元組）

UDP socket 由以下 **2 個欄位** 識別：

| 欄位 | 說明 |

|------|------|

| **目的地 IP 位址** (Destination IP) | 封包要送達的主機位址 |

| **目的地埠號** (Destination Port) | 目的地主機上的應用程式埠號 |

> **注意**：兩個來源不同（不同來源 IP 或來源埠）的 UDP 封包，只要目的地 IP 和埠號相同，就會被導向同一個 UDP socket。

### TCP Socket（四元組）

TCP socket 由以下 **4 個欄位** 識別：

| 欄位 | 說明 |

|------|------|

| **來源 IP 位址** (Source IP) | 發送端主機位址 |

| **來源埠號** (Source Port) | 發送端應用程式埠號 |

| **目的地 IP 位址** (Destination IP) | 接收端主機位址 |

| **目的地埠號** (Destination Port) | 接收端應用程式埠號 |

> **注意**：TCP 用四元組區分不同連線。即使目的地相同，只要來源 IP 或來源埠不同，就是不同的 TCP socket（連線）。

## 2. Please describe the mechanism of packet error detection using checksum.

### 發送端（Sender）步驟

1. 將要傳送的資料切成多個 **16-bit 的字組（segment）**。

2. 將所有 16-bit 字組進行 **一補數加法（1's complement sum）**。

- 若相加產生進位（carry），需將進位位元加回最低位元（wraparound）。

3. 對加總結果取 **一補數（反轉所有位元）**，得到 checksum。

4. 將 checksum 放入 UDP/TCP 標頭的 checksum 欄位，連同資料一起傳送。

### 接收端（Receiver）步驟

1. 收到封包後，將所有 16-bit 字組（包含 checksum 欄位）再次進行一補數加法。

2. 若結果為 **全 1（1111...1）**，表示傳輸**無誤**。

3. 若結果中有任何 **0**，表示傳輸**發生錯誤**。

### 原理說明

一補數加法的特性：正確資料加上其 checksum 的結果會是全 1，任何位元翻轉都會破壞這個結果。

## 3. Please calculate the checksum of the following two 16-bit binary integers:

1110011001100110 &amp; 1101010101010101.

計算以下兩個 16-bit 整數的 checksum：

- **A** = `1110011001100110`

- **B** = `1101010101010101`

### 步驟一：二進位加法

```

1110011001100110

+ 1101010101010101

─────────────────

```

逐位相加：

```

1110011001100110

+ 1101010101010101

─────────────────

11011101110111011   ← 產生第17位元的進位（carry = 1）

```

### 步驟二：Wraparound（進位加回）

將進位的 1 加回最低位元：

```

1011101110111011

+                1

─────────────────

1011101110111100

```

### 步驟三：取一補數（反轉所有位元）

```

1011101110111100

→ 0100010001000011  ← 這就是 Checksum

```

### 驗證

```

1110011001100110

+ 1101010101010101

+ 0100010001000011

─────────────────

= 1111111111111111  ✓ 全 1，正確！

```

**Checksum = `0100010001000011`**

## 4. Please list the network applications of UDP.

UDP 適合對**速度要求高、可容忍少量遺失、不需要連線建立**的應用：

| 應用類別 | 具體例子 |

|----------|----------|

| **串流多媒體** | 即時視訊串流、音訊串流（如 YouTube 直播） |

| **網路電話（VoIP）** | Skype、Zoom 語音通話 |

| **DNS 查詢** | 域名解析（Domain Name System） |

| **線上遊戲** | 即時多人遊戲（需要低延遲） |

| **網路管理** | SNMP（Simple Network Management Protocol） |

| **路由協定** | RIP（Routing Information Protocol） |

| **廣播 / 多播** | 一對多的資料傳送 |

| **DHCP** | 動態 IP 位址分配 |

| **TFTP** | 簡單檔案傳輸協定 |

**選擇 UDP 的原因：**

- 無需握手（no handshaking），延遲低

- 不維護連線狀態，開銷小

- 可自行在應用層實作所需的可靠性

## 5. Please describe all necessary mechanisms to recover the packets with bit errors.

要從位元錯誤中恢復，需要以下三大機制：

### 機制一：錯誤偵測（Error Detection）

- 使用 **Checksum** 偵測資料是否在傳輸中發生位元翻轉。

- 接收端計算收到資料的 checksum，若不符合則判定為錯誤封包。

### 機制二：接收端回饋（Receiver Feedback / ACK & NAK）

- **ACK（Acknowledgement）**：接收端告知發送端「封包正確收到」。

- **NAK（Negative Acknowledgement）**：接收端告知發送端「封包有錯誤，請重傳」。

- 現代協定（如 TCP）通常只使用 ACK，用重複 ACK 或逾時來隱式表達 NAK。

### 機制三：重傳（Retransmission）

- 發送端收到 NAK，或在設定的 **計時器（Timer）** 超時後未收到 ACK，則重新傳送該封包。

### 附加考量：序號（Sequence Number）

- 若 ACK/NAK 本身也發生位元錯誤，發送端無法判斷，可能會重傳導致接收端收到重複封包。

- 使用**序號**讓接收端辨別封包是新資料還是重傳，以避免重複接收。

## 6. Please explain why one-bit sequence number is enough for a stop-and-wait protocol.

### Stop-and-Wait 的運作方式

- 發送端每次只傳送 **1 個封包**，並等待 ACK 後才傳下一個。

- 在任何時刻，網路中**最多只有 1 個未被確認的封包**。

### 為何 1-bit 就夠

- 1-bit 序號可以表示 **0** 和 **1** 兩個值，剛好夠用。

- 接收端只需知道當前等待的封包是 0 號還是 1 號：

- 若收到的封包序號與期望相同 → 新資料，接受並發送 ACK。

- 若收到的封包序號與期望不同 → 重傳的舊資料，丟棄並重發 ACK。

- 由於同一時間只可能有 0 或 1 號封包在網路上，1-bit 完全足夠區分「當前封包」與「上一個重傳封包」。

## 7. What is the function of sequence numbers in feedback segments?

### 功能：解決 ACK/NAK 本身損壞的問題

當發送端收到損壞的 ACK/NAK 時，它不知道接收端的狀態，只能選擇重傳。但重傳可能導致接收端收到**重複的封包**。

**ACK 中的序號功能如下：**

1. **確認對應封包**：ACK 中的序號告訴發送端「我確認收到了第 N 號封包」，讓發送端精確知道哪個封包被成功接收。

2. **讓接收端辨別重複封包**：若接收端已收到封包 0 並回了 ACK0，發送端因 ACK 損壞而重傳封包 0，接收端看到序號 0 就知道這是重複封包，直接丟棄並再次回 ACK0，不會把它當成新資料處理。

3. **讓發送端辨別 ACK 對應的封包**：在流水線協定中，ACK 的序號明確指出哪個封包已送達，讓發送端可以滑動視窗。

## 8. Please describe all necessary mechanisms to recover packet loss.

要從封包遺失中恢復，需要以下機制：

### 機制一：計時器（Timer / Timeout）

- 發送端傳送封包後，啟動一個計時器。

- 若在計時器到期前未收到 ACK，發送端判定封包（或 ACK）已遺失，執行**重傳**。

### 機制二：重傳（Retransmission）

- 超時後，發送端重新傳送未被確認的封包。

### 機制三：序號（Sequence Number）

- 由於重傳可能造成接收端收到重複封包，序號用來讓接收端區分新封包與重複封包，避免重複交付給上層應用。

### 流程圖（文字版）

```

發送端傳送封包 → 啟動計時器

↓

收到 ACK？

是 → 關閉計時器，傳下一個封包

否（Timeout）→ 重傳封包，重啟計時器

```

## 9. Please describe the problems caused by improper timeout values.

### 情況一：Timeout 值過短（Too Short）

- 發送端在 ACK 還沒到達前就超時，觸發**不必要的重傳（Unnecessary Retransmission）**。

- 問題：

- 浪費網路頻寬（傳輸重複資料）

- 增加網路擁塞

- 降低傳輸效率

### 情況二：Timeout 值過長（Too Long）

- 發送端等待很久才判定封包遺失，導致**恢復速度緩慢**。

- 問題：

- 封包遺失後，長時間閒置等待，浪費時間

- 鏈路使用率低

- 傳輸延遲大（尤其對互動式應用影響大）

### 理想的 Timeout 值

- 應略大於 **RTT（Round-Trip Time，來回時間）**。

- 但 RTT 會隨網路狀況波動，因此 TCP 使用**動態估算**（見第 13 題）。

## 10. The performance of the stop-and-wait protocol is poor and can be improved by a pipelining protocol. Please describe the idea of the pipelining protocol.

### Stop-and-Wait 的問題

- 每次只傳一個封包，然後等待 ACK，鏈路使用率極低。

- 使用率（Utilization）= `(傳輸時間) / (傳輸時間 + 2×傳播延遲)` ≈ 非常小

### 流水線協定的核心思想

- **允許發送端在未收到 ACK 的情況下，連續傳送多個封包**。

- 設定一個「**視窗大小（Window Size = N）**」，最多允許 N 個封包同時在途（in-flight）。

### 效益

- 鏈路使用率大幅提升：使用率 ≈ `N × (傳輸時間) / (傳輸時間 + 2×傳播延遲)`

- 若 N 夠大，可接近 100% 的鏈路使用率

### 流水線協定的兩大實作

- **Go-Back-N（GBN）**

- **Selective Repeat（SR）**

### 圖示（文字版）

```

Stop-and-Wait：[封包1] → 等待 → [封包2] → 等待 → ...

流水線：       [封包1][封包2][封包3][封包4] → 等待 ACK（同時在途）

```

## 11. Please describe the difference between Go-Back-N and Selective Repeat for packet retransmission, receiver window (buffer) size, and number of timers.

| 比較項目 | Go-Back-N (GBN) | Selective Repeat (SR) |

|----------|-----------------|----------------------|

| **封包重傳** | 發生遺失時，重傳**遺失封包及之後所有封包** | 只重傳**遺失的那個封包** |

| **接收端視窗大小** | **1**（只接受按序到達的封包，亂序封包直接丟棄） | **W**（可緩衝亂序到達的封包） |

| **接收端緩衝區** | 不需要（無緩衝） | 需要大小為 W 的緩衝區 |

| **計時器數量** | **1 個**（只為最舊的未確認封包計時） | **N 個**（每個未確認封包都有獨立計時器） |

| **優點** | 實作簡單 | 網路效率高，不浪費頻寬重傳已收到的封包 |

| **缺點** | 封包錯誤時重傳大量封包，浪費頻寬 | 實作複雜，需要較多緩衝記憶體 |

### Go-Back-N 重傳示意

```

發送: [1][2][3][4][5]

封包3遺失

重傳: [3][4][5]  ← 3之後全部重傳

```

### Selective Repeat 重傳示意

```

發送: [1][2][3][4][5]

封包3遺失，4、5先緩衝

重傳: [3]  ← 只重傳3

```

## 12. How many sequence numbers are required for selective repeat? (window size=W)

### 結論

視窗大小為 **W** 時，Selective Repeat 需要至少 **2W 個序號**。

### 推導

- 發送視窗大小 = W，接收視窗大小 = W

- 為了避免接收端無法區分「新封包」與「舊的重傳封包」，序號空間必須夠大。

- 若序號空間 < 2W，當所有 ACK 遺失，發送端重傳舊封包時，接收端可能誤以為是新封包。

**條件：序號空間 ≥ 2W**

即：若以位元數 k 表示序號，則 $2^k \geq 2W$，即 $k \geq \log_2(2W)$。

> 對比：Go-Back-N 只需序號空間 ≥ W+1。

## 13. Please introduce the basic idea of calculating TCP timeout value.

TCP 使用**動態估算**的方式計算 Timeout，主要基於 **EstimatedRTT** 和 **DevRTT**。

### 步驟一：測量 SampleRTT

每次傳送封包並收到 ACK，記錄一次實際的來回時間 `SampleRTT`。

### 步驟二：計算 EstimatedRTT（指數加權移動平均）

$$\text{EstimatedRTT} = (1-\alpha) \times \text{EstimatedRTT} + \alpha \times \text{SampleRTT}$$

- 通常 $\alpha = 0.125$（即 1/8）

- 這會使 EstimatedRTT 隨時間平滑地跟隨網路變化

### 步驟三：計算 DevRTT（RTT 的偏差/抖動）

$$\text{DevRTT} = (1-\beta) \times \text{DevRTT} + \beta \times |\text{SampleRTT} - \text{EstimatedRTT}|$$

- 通常 $\beta = 0.25$（即 1/4）

- 衡量 RTT 的波動程度

### 步驟四：計算 Timeout 值

$$\text{TimeoutInterval} = \text{EstimatedRTT} + 4 \times \text{DevRTT}$$

- 加上 4 倍偏差作為安全餘量，避免不必要的超時

- 網路抖動大時，Timeout 自動變大

## 14. Please describe the procedure of TCP delayed ACK in TCP receivers.

### 基本規則

TCP 接收端**不需要每收到一個封包就立刻回 ACK**，而是採用延遲策略：

### 詳細程序

1. **等待下一個封包**：收到一個按序（in-order）封包後，等待最多 **500ms**。

- 若在此時間內收到下一個按序封包 → 一次回 **一個 ACK**（累積確認兩個封包）。

- 若 500ms 內沒有下一個封包 → 立刻回 ACK。

2. **連續收到兩個按序封包**：立刻回 **一個 cumulative ACK**（確認兩個）。

3. **收到亂序封包（gap）**：立刻回 **duplicate ACK**，通知發送端有封包遺失。

4. **填補缺口（gap filled）**：收到可填補缺口的封包後，立刻回 ACK。

### 目的

- 減少 ACK 封包數量，降低網路負擔

- 通常可以讓 ACK 搭載在反向資料封包中（Piggybacking）

## 15. Please describe the idea of TCP Fast Retransmit.

### 問題背景

等待 Timeout 才重傳，延遲太長。TCP 提供更快的機制。

### 核心概念

- 當接收端收到**亂序封包**（out-of-order）時，會立刻回 **Duplicate ACK**（重複 ACK，確認號與上一個相同）。

- 發送端若連續收到 **3 個相同的 Duplicate ACK**（即第 3 個重複 ACK，共收到 4 個相同 ACK），判定對應封包已遺失。

- **不等待 Timeout**，立刻重傳該封包。

### 流程

```

接收端收到: [1] [2] [4] [5] [6]  ← 3遺失

接收端回:  ACK2, ACK2, ACK2, ACK2  ← 3個Duplicate ACK

發送端收到3個Duplicate ACK → 立刻重傳封包3（不等Timeout）

```

### 優點

- 比等待 Timeout 快得多，大幅降低遺失封包的恢復時間

- 減少不必要的等待，提升吞吐量

## 16. TCP flow control can avoid receiver buffer overflows. Please describe its procedure.

### 目的

防止**發送端傳送速度過快**，導致接收端的**接收緩衝區溢出（overflow）**。

### 機制：接收視窗（Receive Window, rwnd）

1. **接收端**在每個 ACK 標頭中，填入 `rwnd`（Receive Window）欄位，告知發送端目前緩衝區剩餘空間：

$$\text{rwnd} = \text{RcvBuffer} - (\text{LastByteRcvd} - \text{LastByteRead})$$

2. **發送端**保證「已傳送但未收到 ACK 的資料量」不超過 `rwnd`：

$$\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked} \leq \text{rwnd}$$

3. 若接收端緩衝區滿（`rwnd = 0`），發送端**停止傳送**，但定期傳送 1-byte 的探測封包，等待接收端緩衝區釋放空間。

### 圖示

```

接收端緩衝區: [已讀取] [待處理] [空閒 = rwnd]

發送端限制傳送量 ≤ rwnd

```

## 17. Please describe the difference of reliable data transfer between TCP and Go-Back-N.

| 比較項目 | Go-Back-N | TCP |

|----------|-----------|-----|

| **重傳策略** | 遺失封包及其後所有封包全部重傳 | 通常只重傳**遺失的那個 segment**（類似 SR） |

| **接收端緩衝** | 不緩衝亂序封包，直接丟棄 | **緩衝**亂序到達的 segment |

| **ACK 類型** | 累積確認（Cumulative ACK） | 累積確認（Cumulative ACK） |

| **計時器** | 1 個（針對最舊未確認封包） | 通常 1 個（針對最舊未確認 segment） |

| **快速重傳** | 無 | 有（3 個 Duplicate ACK 觸發） |

| **視窗控制** | 固定視窗 | 動態（受 rwnd 和 cwnd 雙重控制） |

### 關鍵差異說明

- TCP 雖然使用累積 ACK（類似 GBN），但它**緩衝亂序封包**（類似 SR），不會重傳已正確收到的封包。

- TCP 的重傳行為更接近 **Selective Repeat**，但 ACK 機制類似 GBN。

## 18. Please explain the values specified in fields of sequence number and acknowledge number in a TCP header.

### 序號（Sequence Number）

- 代表**該 segment 中第一個資料 byte 的編號**（以位元組為單位）。

- 例：若目前 Sequence Number = 1000，且 segment 含 500 bytes，則這 500 bytes 的編號為 1000～1499。

- **連線建立時（SYN）**：序號為隨機選取的初始序號（ISN, Initial Sequence Number），不代表資料。

### 確認號（Acknowledgement Number）

- 代表**接收端期望收到的下一個 byte 編號**（即「已成功收到的最後一個 byte + 1」）。

- 例：若 ACK Number = 1500，表示接收端已收到 1～1499 的所有 bytes，期望下一個是 1500。

- ACK 是**累積確認（Cumulative ACK）**：確認號之前的所有資料均已正確收到。

### 範例

```

主機 A → 主機 B：Seq=42, Data="C" (1 byte)

主機 B → 主機 A：Seq=79, ACK=43 (確認收到42，期望下一個是43)

主機 A → 主機 B：Seq=43, ACK=80

```

## 19. TCP uses three-way handshake for connection setup. Why is two-way handshake not used?

### 兩次握手的問題

兩次握手（只有 SYN 和 SYN-ACK）**無法確保雙方都同意連線建立**，存在以下問題：

**問題：舊的重複連線請求（Old Duplicate SYN）**

1. 用戶端發送 SYN，但因網路延遲，SYN 在網路中停留很久。

2. 用戶端超時，重新建立連線並完成資料傳輸後，連線關閉。

3. 舊的 SYN 突然到達伺服端，伺服端以為是新連線，回應 SYN-ACK。

4. 若只有兩次握手，伺服端會認為連線建立，但用戶端早已不認識這個連線，導致伺服端資源浪費或資料混亂。

### 三次握手的解決方案

- 第三次握手（用戶端回 ACK）讓伺服端確認「用戶端確實收到了我的 SYN-ACK，並且認可這個連線」。

- 若是舊的 SYN，用戶端收到 SYN-ACK 時會發現序號不對應，回 RST 拒絕連線，伺服端收到 RST 後放棄連線。

### 三次握手流程

```

Client → Server：SYN (seq=x)

Server → Client：SYN-ACK (seq=y, ack=x+1)

Client → Server：ACK (ack=y+1)  ← 連線建立

```

## 20. Please describe the four-way handshake of closing a TCP connection.

TCP 連線是**全雙工（Full-Duplex）**，雙方各自獨立關閉自己的傳送方向，因此需要四次。

### 流程詳解

```

Client                          Server

|                               |

|──── FIN (seq=x) ─────────────>|  ① Client 說：我不再傳資料了

|                               |

|<─── ACK (ack=x+1) ───────────|  ② Server 確認（此時 Server 可能還有資料要傳）

|                               |

|<─── FIN (seq=y) ─────────────|  ③ Server 說：我也不再傳資料了

|                               |

|──── ACK (ack=y+1) ───────────>|  ④ Client 確認

|                               |

[Client 等待 2×MSL（TIME_WAIT）]

|                               |

連線完全關閉

```

### 各步驟說明

1. **FIN（Client→Server）**：Client 完成資料傳送，發 FIN 關閉自己的傳送方向。

2. **ACK（Server→Client）**：Server 確認收到 FIN，但 Server 可能還有資料要傳（半關閉狀態）。

3. **FIN（Server→Client）**：Server 也完成傳送，發 FIN 關閉自己的傳送方向。

4. **ACK（Client→Server）**：Client 確認收到 Server 的 FIN。

### TIME_WAIT 狀態

- Client 回 ACK 後，進入 **TIME_WAIT** 狀態，等待 **2×MSL（Maximum Segment Lifetime）**。

- 目的：確保最後的 ACK 若遺失，Server 可以重傳 FIN，Client 可再次回 ACK。

## 21. Please describe how TCP slowstart phase adjusts CWND value.

### 基本概念

- **CWND（Congestion Window，擁塞視窗）**：發送端可以在未收到 ACK 的情況下傳送的最大資料量。

- 慢速啟動用於剛建立連線或從擁塞中恢復時，**逐步探測網路可用頻寬**。

### Slow Start 的 CWND 調整規則

1. **初始值**：CWND = 1 MSS（Maximum Segment Size）

2. **每收到一個 ACK**：CWND 增加 1 MSS

- 等效於：每個 RTT，CWND **翻倍（×2）**，即**指數成長**

### 增長過程

```

初始：      CWND = 1 MSS

第 1 RTT：  CWND = 2 MSS（收到1個ACK→+1，共發2個→收到2個ACK→+2）

第 2 RTT：  CWND = 4 MSS

第 3 RTT：  CWND = 8 MSS

...

```

### 停止條件

- **達到 ssthresh（慢速啟動門檻值）**：停止指數增長，改為**線性增長（擁塞避免）**。

- **發生 Timeout（封包遺失）**：

- ssthresh = CWND / 2

- CWND = 1 MSS，重新開始 Slow Start

- **收到 3 個 Duplicate ACK**：

- ssthresh = CWND / 2

- CWND = ssthresh（進入擁塞避免，TCP Reno）或 CWND = 1（TCP Tahoe）

## 22. Please describe the idea of AIMD (additive increase; multiplicative decrease) in TCP for adjusting CWND.

### 概念

AIMD 是 TCP 擁塞控制在**擁塞避免（Congestion Avoidance）**階段的核心演算法，目標是在不過度擁塞網路的情況下，最大化頻寬使用率。

### Additive Increase（加法增加）

- 當 CWND ≥ ssthresh 且網路正常時：

- **每個 RTT，CWND 增加 1 MSS**（線性增長）

- 等效：每收到一個 ACK，CWND 增加 `MSS × (MSS/CWND)`（每 RTT 共增加 1 MSS）

```

RTT 1：CWND = 10 MSS

RTT 2：CWND = 11 MSS

RTT 3：CWND = 12 MSS

...（緩慢線性增加）

```

### Multiplicative Decrease（乘法減少）

- **偵測到擁塞（Timeout）時**：

- CWND = 1 MSS（乘以極小值）

- ssthresh = CWND_old / 2

- **偵測到輕微擁塞（3 個 Duplicate ACK，TCP Reno）時**：

- CWND = CWND / 2（乘以 1/2）

- ssthresh = CWND（新值）

### AIMD 的鋸齒波（Sawtooth）模式

```

CWND

↑

|        /|        /|

|       / |       / |

|      /  |      /  |

|     /   |     /   |

|    /    ↓    /    ↓

|___/    擁塞  /   擁塞

+──────────────────→ 時間

```

### 為何 AIMD 有效？

- **加法增加**：謹慎探測，避免突然大量增加造成擁塞。

- **乘法減少**：快速降低傳送速率，給網路喘息空間。

- 多個 TCP 連線共用網路時，AIMD 能引導各連線趨向**公平分享頻寬（Fairness）**。